韶环始审〔2021〕1号

韶关市生态环境局关于韶关嘉辉文具制品生产线建设项目环境影响报告表的

审批意见

嘉辉文具（韶关）有限公司：

你公司报来《韶关嘉辉文具制品生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查，现提出审批意见如下：

一、项目概况：嘉辉文具（韶关）有限公司拟投资800万元，选址始兴产业转移工业园5号，租用广东泰昊公司闲置厂房建设年产3000万支笔用铝筒，年产100万支马克笔生产线项目。项目总占地面积2160m2，总建筑面积 2160m2。本项目建设厂房1栋，厂房内分为办公区、印刷区、维修车间、冲床区、光管区、废料仓、原料仓、缩口区、成品区、危废暂存间、一般固废暂存间等。笔用铝筒生产工艺：铝片→冲压拉伸→切尾→清洗→印刷→缩口螺纹加工→清洗→罐装墨水→成品；笔生 产工艺：PE、PP塑料→配件注塑→配件组装→总装→覆膜→检验→包装→出货。

二、建设单位在认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，保护好生态环境的前提下，我局从环保角度考虑，同意该项目申报建设。

三、项目生活污水经三级化粪池处理，清洗废水、除油废液经“混凝气浮+ 沉淀”预处理后与经三级化粪池预处理后的生活污水一同排入园区污水处理厂处理。CODcr：0.262t/a，NH3-N：0.026t/a，不新增总量指标。VOCs：0.11t/a。

四、项目在运营过程中，应切实加强生态环境保护，认真落实好各项污染防治措施。

1.项目施工期主要为设备安装，应严格按《报告表》要求，认真落实好建设过程中的各项污染防治措施和生态保护方案。

2.项目营运期废气主要为印刷废气和注塑废气。印刷废气和注塑废气经收集后使用同一套“喷淋塔+UV光解+活性炭吸附”处理设施处理后由15m高排气筒排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值和广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中表2中相应排放限值中的严者。厂界外无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值，厂界外无组织排放的 VOCs 执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010） 中表3无组织排放监控点浓度限值。厂区内无组织排放的 VOCs 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相应排放限值。

3.项目生产过程中产生除油废液、清洗废水收集后经“混凝气浮+沉淀”预处理，生活污水经三级化粪池处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，一并排放至园区污水处理厂进一步处理达标排放。生产过程中注塑冷却水循环使用，不外排。

4.项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的设备噪声，拟采用合理布局、 基础减振、隔声、消声等噪声防治措施减少对周边环境的影响，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准。

5. 减量化、资源化、无害化处理原则，建立固体废物分类收集、贮存和转运制度。按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单等的有关规定建设完善好一般固废贮存场所；危险废物贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。本项目生产过程中产生的塑胶边角料、金属边角料和废包装材料，暂存于厂区一般固废暂存间，定期交给废品公司回收处理。项目生产过程中产生的废活性炭及其吸附物、废UV光管、废涂料桶、废油墨罐、污水处理沉渣和浮渣等收集后暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。生活垃圾定期交由环卫部门处理。

6.项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立台账记录；编制自行监测方案，定期监测，防止污染物超标排放。加强环境宣传教育及安全运营培训，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

五、项目竣工后，业主应及时申领排污许可证或登记并自行组织建设项目竣工环境保护验收。

六、如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报相关环保部门重新审批。

韶关市生态环境局

2021年3月24日