附表一：云办公终端参数要求

| 云终端 | 1.软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件。 |
| --- | --- |
|  | 2.为保证软件运行的兼容稳定，需采用X86架构的云终端。 |
|  | 3.处理器不得低于四核，处理器主频不得低于1.84GHz，内存容量不低于2GB；提供不少于8GB的内置存储空间。 |
|  | 4.提供不少于8GB的内置存储空间，接口不少于5个USB 2.0接口、1个USB3.0口、1个GE口、1对音频输入输出接口、1个VGA接口、1个HDMI口。 |
|  | 5.具备防盗设计的显示器背挂架，防盗功能。 |
|  | 6.支持上电自启动功能。 |
|  | 7.支持主流办公软件，如Office,flash等，保障办公业务平稳开展。 |
|  | 8.支持主流外设，要求电子白板和触摸式电子大屏可以流畅操作，高拍仪（或者实物展台）拍摄时可随意调整书本角度画面传输不会出现明显卡顿或停滞。 |
|  | 9.支持锁屏功能，用户可以通过锁屏键从虚拟桌面退回到登陆界面，防止用户离开座位时系统被他人误操作。 |
|  | 10.支持桌面抢占功能，用户在A处登陆虚拟桌面后，若在B处再登陆同一账户，则可以登陆成功并且A处会自动退出。 |
|  | 11.支持离线模式。客户可以在网络中断时选择进入系统离线模式，并可以插入U盘直接打开office类型文件以及视频文件继续上课，不会产生重大办公灾难。 |
|  | 12.所投交付体检工具软件可一键式对整体云桌面环境进行软硬件检查、修复部分常见问题，并能生成相应的云办公体检报告，支持软件安装向导功能，可通过向导，引导使用者顺利完成在云桌面系统中为所有用户安装软件的安装操作，支持故障排查功能，常见问题及解决方法的资源汇总。 |
|  | ▲13.为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象。针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件并加盖厂商公章或招投标专用章。 |
|  | 14.为保证学校对全校云办公终端的统一管理，云办公终端必须与学校现有云办公系统完全兼容。 |
| 键鼠套装 | USB键盘鼠标套装。 |

附表二：新增广播设备参数要求

| 新增广播 | 1 | 机架式校园广播收音机 | 1. 1U标准机柜式设计，高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作，采用快闪存储器； 2. 自动搜台；可存储40个频道；电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3. 石英锁相环路频率合成器调谐回路技术，接收频率精准无偏移； 4. 两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5. 1路音频信号左右声道（L /R）输出；可通过面板按键或红外遥控器控制操作； 6. 频率范围：AM：522KHz-1602KHz；FM：87.8MHz-107.8MHz； 7. 天线输入阻抗：灵敏度：AM：63dBuV；FM：15dBuV。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 室外音柱 | 150W室外音柱。 |
|  | 3 | 室外音柱 | 60W室外音柱。 |
|  | 4 | 号角 | 50W号角。 |
|  | 5 | 合并式功放 | 360W合并式功放。 |
|  | 6 | 2路U段无线话筒 | 2路手持式U段无线话筒,采用数字导频无线传输技术，采用640-690MHz频率进行覆盖；内置静音功能，静音15分钟后自动关机，内置隐藏式节能模式选择功能。内置静电感应功能，可选择开关状态；红外对码，采用“SET”一键配对，一键上锁功能。 |
|  | 7 | IP广播采集终端 | 1.2U标准机柜式设计，具有5路话筒输入，3路信号线路输入，2路紧急线路输入； 2.强行切入优先功能；MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能； 3.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； ▲4.为方便学校统一管理，设备必须无缝兼容接入学校现有IP广播系统，设备支持一键控制学校所有广播音响设备，可对全校进行一键广播（含学校现有IP广播音箱) ,须提供厂商兼容无缝接入保证承诺函并加盖厂商公章或投标专用章 ）。 |
|  | 8 | 彩屏触屏点播式IP网络解码终端 | 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观高档大气； 2.≥3.5英寸真彩触控屏，无需通过遥控器.扩展面板等外扩设备即可直接通过触摸屏点播服务器中曲目； 3.采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s； 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 5.1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6.4路音频输出接口，可将网络音频和本地音频同步输出到外接设备； 7.可扩展≥4路三线制音控强切输出接口，同时兼容3.4线制消防强切，无需24V强切电源，不限音控数量； 8.内置4路智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 9.支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户 ▲10.为方便学校统一管理，设备必须无缝兼容接入学校现有IP广播系统（含学校现有IP广播设备），须提供厂商兼容无缝接入保证承诺函并加盖厂商公章或投标专用章 ）。 |
|  | 9 | 650W合并式功放 | 最大功率650W，集成前置合并式功放。 |
|  | 10 | 五类网线 | 国标超五类网线。 |
|  | 11 | 光纤 | 室外光缆。 |
|  | 12 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器。 |
|  | 13 | 广播线缆 | 双芯广播室内外线缆，双重软包皮。 |
|  | 14 | 机柜 | 12U落地式机柜。 |
|  | 15 | 安装调试人工 | 安装所必须的线管、线槽及其它辅助材料、设备安装与调试、培训。 |
|  | 16 | 座式网络话筒 | 座式网络话筒，RJ45网络接口，支持一键分区广播。 |