韶环始审〔2022〕13号

韶关市生态环境局关于始兴县富溢锅炉制造有限公司新厂建设项目环境影响报告表的审批

意见

始兴县富溢锅炉制造有限公司：

你公司报送的《始兴县富溢锅炉制造有限公司新厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审核，现批复如下：

- 项目概况：始兴县富溢锅炉制造有限公司原址位于始兴县太平镇兴平路106号，年产500台锅炉。随着公司发展，该公司拟投资3000万元，迁建至始兴县太平镇瑶村粮食仓库西侧（地理坐标为E：114°05′48.6724″，N：24°56′29.4001″），建设年产压力容器300台、锅炉1700台。迁建后项目占地面积27277平方米，主要工程内容包括：模具区、冲压区、埋弧自动焊接区、混凝土浇筑区、热喷涂区、产品展示楼及办公宿舍楼、仓库、危废暂存仓等。项目主要原辅材料包括钢板、无缝管、焊材、喷涂粉末、油漆、水泥、骨料、矿物油、乳化液等；其工艺流程为：钢板、无缝管→下料（切割）→初加工（卷板、冲压等）→焊接纵焊接→装配封头→焊接环焊缝→检测→组装→水压测试→焊接→耐火混凝土浇筑→喷粉→固化→刷漆→装配→检测调试→入库。迁建项目拟劳动定员80人，实行每天单班8小时工作制，年工作300天。

二、你公司须认真研读《报告表》，按《报告表》所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治、防止生态影响及破坏的相关措施进行筹建，全面落实环境污染防治和风险防范措施，确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求，在此前提下，我局原则同意该项目申报建设。项目建设和营运中应做好如下工作：

（一）项目在建设施工过程中，应切实加强生态环境保护，认真落实好各项污染防治措施。项目施工期主要建设内容为厂房建设、生产设备的安装与调试，应按《报告表》要求认真落实好建设施工阶段施工扬尘、废水、噪声、固体废物的各项环保措施，以最大限度降低施工期对周边环境的影响。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营过程中产生的废气应进行有效收集并高效处理后由排气筒排放，减少无组织废气排放。焊接粉尘、喷粉粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准及无组织监控浓度限值；固化工序、刷漆工序产生的VOCs参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中第Ⅱ时段排放限值及无组织排放监控浓度限值；固化炉天然气燃烧有组织废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2“干燥炉、窑”的二级标准和《工业炉窑大气污染治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域工业炉窑要求的较严值，无组织废气参照执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1特别排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目无生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理后排入县污水处理厂进一步处理，严格实行达标排放。废水执行《水污染物排放限值》（DB11/26-2001）中第二时段三级标准。

（四）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声主要为设备噪声，通过隔声降噪、加强设备维护保养等措施减少对周边影响。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，并完善台帐记录。收集的粉尘、焊渣、边角料交由资源回收单位回收处理；生活垃圾由环卫部门定期清运处理；废油漆桶、废显影液、喷淋塔废水、废活性炭等属于危险废物，须严格按危险废物相关规定要求集中收集至专用危险废物贮存仓妥善储存，定期委托有资质的单位清运处理。

（六）项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立完善好各种废物的记录台账；根据《报告表》提出的自行监测计划和上级自行监测要求，定期监测，防止污染物超标排放；加强环境宣传教育及安全运营培训，编制突发环境应急预案，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

（七）在项目施工和运营期间，建立畅通的公众参与渠道，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

三、项目生活污水经三级化粪池预处理后排入县污水处理厂进一步处理，不需另行安排废水总量控制指标。大气污染物总量控制指标：SO20.030t/a，NOX：0.49t/a（NOX从始兴县长新页岩环保砖厂减排量中调配）；VOCs排放总量为167kg/a，小于300kg/a，可不需安排总量控制指标。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应该重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》经批准后满五年，该项目方开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，应依据现行《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，完善相关的环保手续。建设项目完成后，你公司须按照相关法规政策，自行对配套建设的环保设施进行验收，编制验收报告，依法做好相应的信息公开，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

韶关市生态环境局

2022年4月15 日

公开方式：主动公开

抄送：局执法股、法规股，始兴分站