始兴县司前镇中心幼儿园卫生间改造工程招标文件

一、招标时间安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件时间 | 2022年7月28日 8:30－11:30 |
| 2 | 现场勘查 | 本工程不安排现场勘查。 |
| 3 | 投标报名时间 地点 | 2022年7月28日 8:30－11:30 始兴县司前镇中心幼儿园 |
| 4 | 投标文件递交时间 递交地点 | 2022年7月28日下午15:00 始兴县司前镇中心幼儿园 |
| 5 | 开标时间 地点 | 2022年7月28日下午15:00 始兴县司前镇中心幼儿园 |
| 6 | 联系人 联系电话 | 游先生 13827974043 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 |  |

二、招标方案

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 始兴县司前镇中心幼儿园 |
| 2 | 工程名称 | 始兴县司前镇中心幼儿园卫生间改造工程 |
| 3 | 建设地点 | 始兴县司前镇中心幼儿园 |
| 4 | 资金来源 | 上级资金(含预结算费用） |
| 5 | 工程投资 | 134986元 |
| 6 | 建设规模 | 见工程量清单表 |
| 7 | 承包方式 | 施工总承包，总价承包 |
| 8 | 建设工期要求 | 2022年8月20日前完工 |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的工程量结算 |
| 12 | 投标保证金 | 本工程设投标保证金为￥2700元。若中标者则自动转为质量保证金(项目金额的5%）。 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体工程量见工程量清单） |
| 14 | 工程款支付方式 | 工程完工验收合格两年内付清款，质量保证金如无质量问题一年后付清。 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见工程投资）。 采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位第2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价的平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具体要求见公告。 |
| 17 | 报名应提交材料 | （1）单位介绍信； （2）法人代表授权委托书，法人代表、委托人身份证复印件； （3）营业执照副本原件及复印件、组织机构代码证原件及复印件、税务登记证原件及复印件或营业执照副本（含统一社会信用代码）原件及复印件。 （4）企业安全生产许可证原件及复印件 （5）资质证明。 以上复印件各1份，均需加盖单位公章。 |
| 18 | 投标文件组成 | 投标文件需正本一本，副本两本。 每本投标文件需要有如下资料： （1）封面； （2）目录； （3）投标报价表； （4）工程量清单； （5）法人代表委托书； （6）授权人身份证复印件； （7）营业执照复印件； （8）组织机构代码证复印件； （9）税务登记复印件。 以上材料均需加盖公章，材料不齐或不完整，当弃权处理。备注：投标文件用密信封密封并注明投标项目名称、投标单位名称，注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的； （2）投标报价超过最高限价的； （3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 工程量清单 | 工程量清单提供的工程数量不能修改，需填单价及合价，总价为本工程投标报价。 |
| 21 | 其它未尽事宜 | 其他未尽事实由发包人调整并及时通知各潜在投标单位。 |

始兴县司前镇中心幼儿园

2022年7月25日

投标报价书

始兴县司前镇中心幼儿园：

1．我方经现场勘察，仔细研究了始兴县司前镇中心幼儿园卫生间改造工程施工竞争性招标文件的全部内容，愿意以总价人民币（大写）                             。                             （小写￥          元 ） 投标报价竞投承包上述工程，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格工程。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的限期内完成并移交全部合同工程。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本竞争性投标连同你方的中标通知书将构成我们双方之间合同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．附：工程量清单报价表。

投标单位（人）：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月     日

工程量清单报价表

项目：始兴县司前镇中心幼儿园卫生间改造工程（加盖学校公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及制作材料 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卫生间1（4个） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 零星砌砖（ 拖把池) | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 0.192 |  |  |
| 2 | 零星砌砖(水侧蹲位) | 1.零星砌砖名称、部位:水厕蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5 |  | 个 | 16 |  |  |
| 3 | 垫层（厕所蹲位） | 1.混凝土种类:陶粒混凝土 |  | m3 | 1.4784 |  |  |
| 4 | 卫生间门 | 1.门代号及洞口尺寸:900×1900 2.门框、扇材质:不锈钢 |  | m2 | 6.84 |  |  |
| 5 | 墙面涂膜防水（拖把池） |  |  | m2 | 1.6 |  |  |
| 6 | 楼(地)面涂膜防水（厕所蹲位） | 1.防水膜品种:JS聚合物涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:3厚 2遍 3.防水膜品种:单组分聚氨酯涂膜防水 4.涂膜厚度、遍数:2厚 1遍 5.反边高度:500高 |  | m2 | 50.32 |  |  |
| 7 | 细石混凝土找平（厕所蹲位） | 1.面层厚度、混凝土强度等级:60mm C25细石混凝土 |  | m2 | 12.32 |  |  |
| 8 | 块料楼地面（厕所地面） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2.面层材料品种、规格、颜色:300×300防滑砖 |  | m2 | 27.72 |  |  |
| 9 | 墙面一般抹灰（厕所墙裙） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥防水砂浆 |  | m2 | 54.785 |  |  |
| 10 | 墙面一般抹灰（厕所墙裙以上） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:1水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2水泥砂浆 |  | m2 | 55.38 |  |  |
| 11 | 块料墙面(厕所墙裙) | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:彩釉砖 |  | m2 | 54.785 |  |  |
| 12 | 块料墙面 （拖把池） | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:彩釉砖 |  | m2 | 3.68 |  |  |
| 13 | 其他隔断（厕所隔断） | 1.隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特板 |  | m2 | 11.52 |  |  |
| 14 | 抹灰面油漆（厕所墙裙以上） | 1.基层类型:墙面一般抹灰 2.腻子种类:胶腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍 |  | m2 | 55.38 |  |  |
| 15 | 抹灰面油漆（厕所顶棚） | 1.基层类型:天棚一般抹灰面 2.腻子种类:胶腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍 |  | m2 | 27.72 |  |  |
| 16 | 储物柜 | 1.柜规格:1000×800×250 2.材料种类、规格:实木 |  | 个 | 4 |  |  |
| 17 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:花岗石板 |  | 套 | 4 |  |  |
| 18 | 卫生间扶手 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢 |  | 个 | 16 |  |  |
| 19 | 卫生间挂钩 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 |  | 个 | 8 |  |  |
| 20 | 混凝土构件拆除（厕所拆除） | 1.构件名称:洗手池 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:1300×240×550 3.构件表面的附着物种类:瓷砖 |  | m3 | 0.6864 |  |  |
| 21 | 立面抹灰层拆除（厕所拆除） | 1.抹灰层种类:水泥石灰砂浆 2.运距:3km |  | m2 | 51.5 |  |  |
| 22 | 天棚油漆面铲除（厕所拆除） | 1.抹灰层种类:水泥石灰砂浆 2.运距:3km |  | m2 | 27.72 |  |  |
| 23 | 平面块料拆除（厕所拆除） | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖块料 3.运距:3km |  | m2 | 27.72 |  |  |
| 24 | 立面块料拆除（厕所拆除） | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖块料 3.运距:3km |  | m2 | 39.14 |  |  |
| 25 | 金属门窗拆除（厕所拆除） | 1.门窗洞口尺寸:900×1900 2.运距:3km |  | m2 | 6.84 |  |  |
| 26 | 地台拆除（厕所拆除） | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm 3.运距:3km |  | m2 | 12.32 |  |  |
|  | 卫生间1（4个）合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卫生间2（4个） |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 零星砌砖（ 拖把池) | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 0.192 |  |  |
| 28 | 零星砌砖（厕所蹲位） | 1.零星砌砖名称、部位:水厕蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5 |  | 个 | 12 |  |  |
| 29 | 垫层（厕所蹲位） | 1.混凝土种类:陶粒混凝土 |  | m3 | 1.152 |  |  |
| 30 | 卫生间门 | 1.门代号及洞口尺寸:900×1900 2.门框、扇材质:不锈钢 |  | m2 | 6.84 |  |  |
| 31 | 墙面涂膜防水（拖把池） |  |  | m2 | 1.6 |  |  |
| 32 | 楼(地)面涂膜防水（厕所蹲位） | 1.防水膜品种:JS聚合物涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:3厚 2遍 3.防水膜品种:单组分聚氨酯涂膜防水 4.涂膜厚度、遍数:2厚 1遍 5.反边高度:500高 |  | m2 | 40.8 |  |  |
| 33 | 细石混凝土楼地面（厕所蹲位） | 1.面层厚度、混凝土强度等级:60mm C25细石混凝土 |  | m2 | 9.6 |  |  |
| 34 | 块料楼地面（厕所地面） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2.面层材料品种、规格、颜色:300×300防滑砖 |  | m2 | 21.6 |  |  |
| 35 | 墙面一般抹灰（厕所墙裙） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥防水砂浆 |  | m2 | 65.1 |  |  |
| 36 | 墙面一般抹灰（厕所墙裙以上） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:1水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2水泥砂浆 |  | m2 | 44.31 |  |  |
| 37 | 块料墙面(厕所墙面) | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:彩釉砖 |  | m2 | 65.1 |  |  |
| 38 | 块料墙面 （拖把池） | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:彩釉砖 |  | m2 | 3.68 |  |  |
| 39 | 其他隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特板 |  | m2 | 7.68 |  |  |
| 40 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰 2.腻子种类:胶腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍 |  | m2 | 44.31 |  |  |
| 41 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚一般抹灰面 2.腻子种类:胶腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍 |  | m2 | 21.6 |  |  |
| 42 | 储物柜 | 1.柜规格:1000×800×250 2.材料种类、规格:实木 |  | 个 | 4 |  |  |
| 43 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:花岗石板 |  | 套 | 4 |  |  |
| 44 | 卫生间扶手 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢 |  | 个 | 12 |  |  |
| 45 | 卫生间挂钩 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 |  | 个 | 8 |  |  |
| 46 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类:水泥石灰砂浆 2.运距:3km |  | m2 | 73.725 |  |  |
| 47 | 天棚油漆面铲除 | 1.抹灰层种类:水泥石灰砂浆 2.运距:3km |  | m2 | 21.6 |  |  |
| 48 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖块料 3.运距:3km |  | m2 | 21.6 |  |  |
| 49 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖块料 3.运距:3km |  | m2 | 38.88 |  |  |
| 50 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:900×1900 2.运距:3km |  | m2 | 6.84 |  |  |
| 51 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:不锈钢洗手池 |  | 个 | 4 |  |  |
| 52 | 地台拆除 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm 3.运距:3km |  | m2 | 9.6 |  |  |
|  | 卫生间2（4个）合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2.面层材料品种、规格、颜色:500×500 |  | m2 | 9.4976 |  |  |
| 54 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:20mm 1：2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 |  | m2 | 0.2 |  |  |
| 55 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:1水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2水泥砂浆 |  | m2 | 5.6 |  |  |
| 56 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰 2.腻子种类:胶腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍 |  | m2 | 80.79 |  |  |
| 57 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚一般抹灰面 2.腻子种类:胶腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍 |  | m2 | 55.775 |  |  |
| 58 | 储物柜 | 1.柜规格:4240×800×320 2.材料种类、规格:实木 |  | 个 | 1 |  |  |
| 59 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体 2.砌体材质:黏土实心砖 3.拆除高度:2.0m 4.运距:3km |  | m3 | 2.5632 |  |  |
| 60 | 立面油漆面铲除 | 1.抹灰层种类:水泥石灰砂浆 2.运距:3km |  | m2 | 75.19 |  |  |
| 61 | 天棚油漆面铲除 | 1.抹灰层种类:水泥石灰砂浆 2.运距:3km |  | m2 | 55.775 |  |  |
| 62 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖块料 3.运距:3km |  | m2 | 8 |  |  |
| 63 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖块料 3.运距:3km |  | m2 | 5.6 |  |  |
| 64 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:2.0m 2.门窗洞口尺寸:950高 3.运距:3km |  | m2 | 5.928 |  |  |
| 65 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:900×1900 2.运距:3km |  | m2 | 1.71 |  |  |
| 66 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:不锈钢洗手池 |  | 个 | 1 |  |  |
| 67 | 地台拆除 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm 3.运距:3km |  | m2 | 3.2 |  |  |
|  | 会议室合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 105.095 |  |  |
| 69 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 300.365 |  |  |
| 70 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.多层建筑物 垂直运输高度 20m以内 |  | 项 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

以上含税

投标单位（盖单位公章）

年    月    日

投标资料封面设置

投标项目： 投 标 人（盖公章）： 投标时间：