韶环始审〔2022〕15号

韶关市生态环境局关于韩雪（始兴）化妆用具有限公司年产1500万片粉扑生产流水线扩建项目环境影响报告表的审批意见

韩雪（始兴）化妆用具有限公司：

你公司报来《韩雪（始兴）化妆用具有限公司年产1500万片粉扑生产流水线扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉，经审核，现提出审批意见如下：

一、项目概况：韩雪（始兴）化妆用具有限公司年产300万片粉扑生产流水线项目于2019年通过审批（始环审〔2019〕8号），2020年7月完成了项目竣工环境保护验收。因业务发展需要，该公司拟在现有厂房上进行扩建，扩建项目内容主要为新增一条乳胶粉扑生产线及相应的环保设施，并对非乳胶生产线进行扩建，扩建后生产总规模为年产1500万片粉扑，其中非乳胶粉扑750万片（扩建前规模为300万片），乳胶粉扑750万片。扩建项目主要原辅材料为天然乳胶、橡胶341、氧化锌、聚氨酯、硅灰粉、偶联剂4040、消泡剂4030、天然色素、盐酸（30%）等；工艺流程为：1.乳胶粉扑生产线：天然乳胶→搅拌抽氨→搅拌混合→搅拌发泡→灌浆→蒸熟脱模→水洗→脱水→截断→烘干→打磨→产品，2.非乳胶生产线：聚氨酯→加温搅拌/制冷搅拌→搅拌混合→模具灌注→成型脱模→烘干→打磨→产品。扩建项目新增10个劳动定员，扩建后总劳动定员为35人，实行一班制，每班11小时，年工作280天。

二、你公司须认真研读《报告表》，按《报告表》所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治相关措施进行筹建，全面落实环境污染防治和风险防范措施，确保污染物排放稳定达标并符合总量控制要求，在此前提下，我局原则同意该项目申报建设。项目建设和营运中应做好如下工作：

（一）项目在现有厂房内进行扩建，施工期主要内容为设备设施的安装和调试，在设备设施的安装调试过程中，必须落实好各项生态环境保护措施，以减少施工期间对环境的影响。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营过程中产生的废气应进行有效收集并处理达标后由不低于15米高排气筒排放，减少无组织废气排放。废气排放标准按《报告表》规定要求执行。

（三）严格落实水污染防治措施。项目生产废水经自建污水处理设施处理达标后与经三级化粪池预处理后的生活污水一并排入县污水处理厂进一步处理，严格实行达标排放。外排废水执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表2间接排放限值。

（四）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声主要为设备噪声，通过隔声降噪、加强设备维护保养等措施减少对周边影响。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，并完善台帐记录。生活垃圾经收集后，交环卫部门统一处理；废边角料、布袋除尘器收集的颗粒物、废包装材料经收集后外售资源化处理；原料桶交由厂家回收处理；污泥、废活性炭及其吸附物（废气处理）、氨气喷淋废水、废活性炭（废水处理）等属于危险废物，须严格按危险废物相关规定要求集中收集至专用危险废物贮存仓妥善储存，定期委托有资质的单位清运处理。

（六）项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立完善好各种废物的记录台账；根据《报告表》提出的自行监测计划和上级自行监测要求定期监测，防止污染物超标排放；加强环境宣传教育及安全运营培训，编制突发环境应急预案，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

（七）在项目施工和运营期间，建立畅通的公众参与渠道，及时解决公众合理的环境诉求。

三、项目生产废水和生活污水经处理后排入始兴县污水处理厂进一步处理，不需另行安排废水总量控制指标。大气污染物总量控制指标：扩建项目颗粒物为2.39t/a，扩建后全厂颗粒物为2.96t/a；扩建项目VOCs为100kg/a，扩建后全厂VOCs为250kg/a，扩建项目及扩建后全厂VOCs排放量均小于300kg/a，可不需安排总量控制指标。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应该重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》经批准后满五年，该项目方开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，应依据现行《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，完善排污许可手续。建设项目完成后，你公司须按照相关法规政策，自行对配套建设的环保设施进行验收，编制验收报告，依法做好相应的信息公开，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

韶关市生态环境局

2022年6月14日

公开方式：主动公开

抄送：局执法股、法规股，始兴分站