韶环始审〔2022〕14号

韶关市生态环境局关于始兴县和源天成塑胶有限公司年产6500吨注塑产品迁建项目环境影响报告表的审批意见

始兴县和源天成塑胶有限公司：

你公司报来《年产6500吨注塑产品迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉，经审核，现提出审批意见如下：

一、项目概况：始兴县和源天成塑胶有限公司原址位于始兴产业转移工业园东湖坪产业集聚地，年产6500吨注塑产品。由于生产发展需要，该公司拟投资6500万元，迁建至始兴县太平镇黄花园工业区黄花园北道4号B栋厂房，迁建后生产工艺、生产设备、生产规模等均保持不变。迁建项目租用现有厂房，面积约9800平方米，年产6500吨注塑产品。主要原辅材料为PBT树脂，生产工艺流程为：PBT树脂→备料→上料→烘料→熔融→注射→切料→包装→成品。迁建后项目劳动定员仍为260人，每天三班生产，每班8小时工作制，年工作300天，员工均不在厂内食宿。

二、你公司须认真研读《报告表》，按《报告表》所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治、防止生态影响及破坏的相关措施进行筹建，全面落实环境污染防治和风险防范措施，确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求，在此前提下，我局原则同意该项目申报建设。项目建设和营运中应做好如下工作：

（一）项目租用现有厂房进行建设，施工期主要内容为设备设施的安装和调试，在设备设施的安装调试过程中，必须落实好各项生态环境保护措施，以减少施工期间对环境的影响。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营过程中产生的废气应进行有效收集并处理达标后由排气筒排放，减少无组织废气排放。颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9限值要求，VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值要求，无组织VOCs排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目无生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理后排入始兴县污水处理厂进一步处理，严格实行达标排放。废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准。

（四）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声主要为设备噪声，通过隔声降噪、加强设备维护保养等措施减少对周边影响。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，并完善台帐记录。生活垃圾经收集后，交环卫部门统一处理；不合格品、口水料、粉尘经收集后回用于生产；包装废物经收集后外售资源化处理；废润滑油、废活性炭等属于危险废物，须严格按危险废物相关规定要求集中收集至专用危险废物贮存仓妥善储存，定期委托有资质的单位清运处理。

（六）项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立完善好各种废物的记录台账；根据《报告表》提出的自行监测计划和上级自行监测要求，定期监测，防止污染物超标排放；加强环境宣传教育及安全运营培训，编制突发环境应急预案，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

（七）在项目施工和运营期间，建立畅通的公众参与渠道，及时解决公众合理的环境诉求。

三、项目生活污水经三级化粪池预处理后排入始兴县污水处理厂进一步处理，不需另行安排废水总量控制指标。大气污染物总量控制指标：VOCs排放总量为2.54475t/a，从迁建前项目总量（3.797t/a）中调配。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应该重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》经批准后满五年，该项目方开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，应依据现行《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，完善相关的环保手续。建设项目完成后，你公司须按照相关法规政策，自行对配套建设的环保设施进行验收，编制验收报告，依法做好相应的信息公开，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

韶关市生态环境局

2022年5月10日

公开方式：主动公开

抄送：局执法股、法规股，始兴分站