始环审〔2020〕12 号

始兴县环境保护局关于始兴县生活垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造和填埋场部分预留区升级改造工程建设项目环境影响报告表的审批意见

始兴县城镇环境卫生管理所：

你单位报来《始兴县生活垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造和填埋场部分预留区升级改造工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查，现提出审批意见如下：

一、项目概况：始兴县城镇环境卫生管理所拟投资1499.9万元，实施始兴县生活垃圾填埋场渗滤液处理厂和填埋场部分预留区升级改造工程。项目主要建设内容为：1.利用原渗滤液处理站综合楼进行改造，新建一座渗滤液处理一体化池，包含预处理池、两级AAO生化处理池等，处理工艺由“蒸发+离子交换”变更为“预处理+生化处理+内置式MBR+NF/RO工艺，同时新建在线监测设施；2.对填埋场东北侧预留区的一部分库区进行升级改造，完善挡坝构建、防渗系统、场地导渗导排系统、地表水导排系统及其他配套设施的建设；3.辅助工程等其他建设内容。项目实施后填埋场渗滤液处理厂处理能力保持100t/d不变，库区库容不变。

二、该项目的实施有利于消除或减轻环境安全隐患，且不新增用地。建设单位在遵守环保有关法律法规，并认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，保障生态环境的前提下，我局从环保角度考虑，原则同意该项目申报建设。

三、根据《报告表》评价，项目不新增废水排放量，运营期废气主要为NH3和H2S，废气无组织排放，不新增总量指标。

四、项目在安装阶段及建成后的运营管理过程中应切实加强生态环境保护，严格按《报告表》要求落实好各项生态环境保护措施。

1.施工期废水回用于洒水抑尘，渗滤液废水按专家建议并请示县人民政府后，原则按专家建议或政府意见处理；雨季量多时可暂存于调节池。避免雨天施工，做好其他水土保持措施。项目运营期生产废水主要为填埋场产生的渗滤液和车辆清洗废水，经“预处理+生化处理+内置式MBR+NF/RO工艺”处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值后排入浈江；生活污水经三级化粪池预处理后回用于绿化，不外排。

2. 施工期要定时洒水、喷淋，水泥、砂、土等建筑物料实行覆盖或密闭运输，建设围挡等。以尽量减少施工期扬尘对周边环境的影响。施工期扬尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27－2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值。项目运营期产生的NH3、H2S、臭气等，场界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

3. 施工过程中采取有效措施减轻施工机械噪声对周边环境的影响，合理安排各类机械的施工时间，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求。营运期间噪声源主要为各种泵、鼓风机产生的噪声，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

4.项目生活垃圾及时清理收集后进入填埋区填埋。运营期MBR系统产生的污泥通过浓缩、压滤等工序后运回至填埋场填埋处置。反渗透系统产生的浓缩液通过回灌系统将其回灌至填埋堆体内进行淋滤处理。

5.项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立完善好记录台账；定期监测，防止污染物超标排放。同时加强环境宣传教育及安全运营培训，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

- 项目竣工后，企业应及时申领国家排污许可证，并按有关规定自行组织建设项目竣工环境保护验收。

- 如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报环保部门重新审批。

始兴县环境保护局

2020年5月9日