始环审[2020]20号

始兴县环境保护局关于年产18000吨拌和沥青混合料建设项目环境影响报告表的审批意见

广东冠粤路桥有限公司：

你公司报来《年产18000吨拌和沥青混合料建设项目环境影响报告表》及相关资料收悉，经审核，现提出审批意见如下：

一、项目概况：广东冠粤路桥有限公司拟投资500万元，其中环保投资120万元，选址广东省韶关市始兴县马市镇马市收费站旁韶赣高速公路马市养护工区建设年产18000吨拌和沥青混合料建设项目。项目总占地面积 20000m2， 主要建设沥青搅拌站、材料堆放区、公用工程、环保工程等。主要工艺流程为：骨料→配料→输送→烘干→提升→筛分→贮存→沥青泵送→计量→搅拌→成品贮存→成品运输。

二、项目符合国家和地方相关产业政策要求，产品主要用于韶赣高速、武深高速路面养护工程。建设单位在认真执行环保有关法规政策及落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，保护好生态环境的前提下，我局从环保角度考虑，原则同意该项目申报建设。

三、项目运营期近期生活污水经厂区污水处理系统处理达标后，排入市政管网，总量控制指标为COD：0.025t/a，氨氮：0.003t/a；远期生活污水经三级化粪池预处理后，接入马市镇生活污水处理厂处理排放，不另行安排总量控制指标。项目废气总量控制指标为SO2：0.2054t/a；NOx：0.3375t/a；颗粒物：0.2923t/a。

四、项目在建设施工、安装阶段及建成后的运营管理过程中应切实加强生态环境保护，严格按环保有关法规要求及《报告表》提出的有关措施落实好各项生态环境保护措施和工作。

1、建设单位严格按环保有关规定要求和《报告表》提出的措施，认真落实好施工建设过程中的各项污染防治措施和生态保护方案。

2、严格落实厂区雨污分流，项目碱液水膜除尘装置用水，经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充新鲜水，不外排。近期生活污水经厂区污水处理系统处理达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，排入市政管网；远期生活污水经三级化粪池预处理达到马市镇污水处理厂进水标准后，接入马市镇生活污水处理厂处理达标排放。

3、骨料烘干、提升以及筛分过程中产生的粉尘和重油燃烧产生废气经布袋除尘器+碱液水膜除尘装置处理后达标排放，其中粉尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2干燥炉、窑二级标准和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的较严者；重油燃烧废气中SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 中表4干燥炉、窑二级标准；NOx参考执行执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃油锅炉大气污染物排放浓度限值。

沥青加热、搅拌过程产生的沥青烟、苯并[a]芘、粉尘经活性炭吸附装置处理后排放。其中沥青油烟执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表4中二级标准，苯并[a]芘参考执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；搅拌过程中产生的粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

导热油炉燃烧废气中烟尘、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃油锅炉大气污染物排放浓度限值。

食堂油烟经油烟净化器处理后排放，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度。

项目应通过路面硬化、洒水抑尘、密闭等措施减少堆场和生产工序产生的无组织粉尘排放，储罐区粉尘经密闭收集后通过自带环保装置处理，粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值；柴油、重油储罐大小呼吸废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值。项目生产过程中产生的无组织沥青烟参考执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值，沥青恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值。项目柴油发电机为备用发电机，仅在停电的时候使用。

4、运营期噪声主要为设备噪声，通过设独立厂房、加强厂区绿化等措施减少对周边影响。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类标准。

5、按照“减量化、资源化、无害化”的原则，建立固体废物的分类收集、储运及处置系统。项目危险废物临时贮存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及 2013 年修改单要求建设。废活性炭等属于危险废物，收集暂存于危废仓后交由有资质单位进行处理处置，严格执行转移联单制度并按相关要求做好危险废物规范化相关工作。一般工业固体废物应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修改版)等要求进行设置，布袋除尘器收集的粉尘回用于生产过程，废石料、沥青拌合残渣交由道路施工单位回用筑路。生活垃圾经收集后，交环卫部门统一处理。

6、项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立记录台账；编制自行监测方案，定期监测，防止污染物超标排放。

7、加强环境宣传教育及安全运营培训，配套好相关应急设施，编制环境应急预案并向生态环境部门备案，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

五、项目竣工后，企业应及时按有关规定自行组织建设项目竣工环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报生态环境部门重新审批。

始兴县环境保护局

2020年8月11日