始环审〔2020〕28 号

始兴县环境保护局关于始兴县PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目-太平镇污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表的审批意见

安联（始兴）环境科技有限责任公司：

你公司报来《始兴县PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目-太平镇污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查，现提出审批意见如下：

一、项目概况：安联（始兴）环境科技有限公司拟在始兴县太平镇江口村国道323与墨江交汇处东北侧建设太平镇污水处理厂及配套管网，工程项目总投资约为15458.65万元，总占地面积约为46576m2（不含管网工程临时占地）。该项目污水处理能力为10000m3/d，新增污水管网长度约为88.877km。污水收集范围为城南镇、沈所镇及太平镇现有污水管网未覆盖区域。项目污水处理厂工程采用“粗格栅提升泵站+细格栅旋流沉砂池+A2O生化池+二沉池+高密度沉淀池+纤维转盘滤布滤池+紫外消毒及巴氏计量槽”工艺，主要建构筑物包括格栅池、A/A/O池、沉淀池、消毒池等；污水管网工程涉及污水管径DN63～DN300，管道总长约88.877Km，施工工艺流程为开挖管渠→敷设管道→覆土及路面整理。项目劳动定员14人，年工作时间365天，管理人员采用行政白班工作制，每天8小时；生产人员实行24小时轮流轮班制，每班8小时。

二、建设单位在遵守环保及其他相关部门有关法律法规，并认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施的前提下，我局从环保角度考虑，原则同意该项目申报建设。

三、原则同意《报告表》提出的项目运营期污染物排放总量指标CODcr：146t/a，NH3-N：18.25t/a。

四、项目在建设阶段及建成后的运营管理过程中，应切实加强生态环境保护，严格按环保政策法规及《报告表》要求落实好各项生态环境保护措施。

1.建设单位应严格按环保有关要求和《报告表》提出的措施，认真落实好施工期建设过程中的各项污染防治措施和生态保护方案。

2.项目运营期工作人员生活污水纳入项目污水处理厂处理，外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。

3.项目废气为H2S、NH3等，主要产生于厌氧处理池和污泥池，须采用生物除臭措施，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级排放标准。

4.项目噪声主要是设备噪声，采取的措施是采用低噪声设备、加强保养和维护、加强操作工人培训、设置减振基座、隔声罩，加强绿化等。边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的标准要求。

5.项目一般废物临时贮存场所应严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001 及 2013 年修改单）要求建设。固体废物包括污水处理厂废水预处理系统的格栅处截获的布条、包带、塑料等栅渣、污泥及污水处理厂员工生活垃圾，全部为一般固体废物。生活垃圾统一收集后由环卫部门清运，污泥经压滤脱水等措施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表5 规定的污泥稳定化控制指标后外运填埋处理并做好相关台账记录。

五、项目应按《报告表》要求安装好在线监控设备，运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立记录台账；编制自行监测方案，定期监测，防止污染物超标排放；加强环境宣传教育及安全运营培训，编制环境应急预案，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

六、项目竣工后，应按有关规定自行组织建设项目竣工环境保护验收，申领排污许可证。如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报环保部门重新审批。

始兴县环境保护局

2020年11月23日