始环审〔2020〕29号

始兴县环境保护局关于始兴县唯朴砂石加工厂（有限合伙）砂石加工生产项目环境影响报告表的审批意见

始兴县唯朴砂石加工厂（有限合伙）：

你单位报来《始兴县唯朴砂石加工厂（有限合伙）砂石加工生产项目》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查，现提出审批意见如下：

一、项目概况：始兴县唯朴砂石加工厂（有限合伙）拟投资200万元，选址始兴县罗坝镇石人嶂钨矿加工厂（原炸药加工厂）新建年砂石加工生产项目。项目占地面积69264m2，原料为韶关石人嶂矿业有限责任公司矿山开采过程中产生的废石，年加工生产50万吨机制碎石和砂。主体工程包括原料堆场、成品堆场、洒水系统、废水沉淀池等，办公利用场地原有建筑。主要生产设备有：给料机、破碎机、圆锥机、振动筛、洗沙机、压滤机等。工艺流程：原料→进料→破碎→筛分→制砂→洗砂→产品外售。项目劳动定员20人，实行8小时工作制，年工作300天。

二、建设单位必须在认真贯彻执行有关法规政策，严格落实好《报告表》提出的各项生态环境保护措施，保护好生态环境的前提下，我局从环保角度考虑，原则同意该项目申报建设。

三、项目运营期洗砂废水经污泥压滤机等处理后回用；生活污水处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作灌溉用水标准后，用作周边林地灌溉，不外排，因此不新增废水总量控制指标。

四、项目在建设施工及建成后的运营管理过程中应切实加强生态环境保护，严格按环保有关规定及《报告表》要求落实好各项生态环境保护措施。

1、严格按环保有关规定及《报告表》要求，认真落实好建设过程中的各项污染防治措施和生态保护方案。

2、项目生产运营过程中产生的废气污染物主要为无组织排放粉尘，执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）相关排放标准要求。其中堆场扬尘、物料装卸粉尘通过严密围挡、防尘网覆盖、及时洒水，无风或微风作业等措施降低扬尘量；汽车运输扬尘按要求通过对进出车辆进行冲洗、及时清扫路面、定时洒水、运输物料覆盖等措施降低厂区和运输沿线扬尘量；生产线采用湿法作业，通过安装水喷淋装置、加强运营管理等措施，减少工艺粉尘对周边环境的影响。

3、项目应严格落实雨污分流，初期雨水与洗砂废水经收集排入沉淀池（200m3）后，经压滤机处理回用于洗砂工序，不外排。运营期生活污水经三级化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作灌溉用水标准后，作周边林地灌溉用。

4、运营期噪声主要为设备噪声，通过设置基础减震，合理布局，严格环保有关规定，选用低噪声设备、隔声降噪等措施减少对周边影响。厂区边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

5、项目一般废物临时贮存场所应严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013 年修改单）要求建设。运营期产生的生活垃圾统一收集由环卫部门定期清运；污泥压滤机处理废水后产生的泥沙等定期外售利用，应按《固废法》要求建立和完善好相关台账，不得随意倾倒。

6、项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，完善台账记录；编制自行监测方案，定期监测，防止污染物超标排放。加强环境宣传教育及安全运营培训，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

7、项目建设期及建成后的运营过程中，要严格按国家、省、市相关政策等规定，规范生态环境保护、用地等相关手续。

五、项目竣工后，建设单位应及时按有关规定自行组织建设项目竣工环境保护验收和申领国家排污许可证或登记。

- 如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报生态环境部门重新审批。

始兴县环境保护局

2020年12月24日