始兴县人民政府

始府通〔2017〕29号

始兴县人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通 告

为源头控制高污染燃料的使用，改善环境空气质量，依据《中华人民共和国大气污染防治法》，按照国家、省和市关于大气污染防治、工业锅炉污染整治的工作要求，结合我县实际，现划定高污染燃料禁燃区，通告如下：

一、“禁燃区”执行时间与范围

（一）时间：从2017年12月1日起。

（二）范围：韶赣铁路以南、兴隆大桥延长线以东、县道343线以北和天元大桥-职中-始兴火车站以西，具体范围见附件。

二、“禁燃区”管理要求

（一）“禁燃区”内禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的锅炉、窑炉或导热油炉等燃烧设施。

（二）“禁燃区”内禁止以任何方式燃烧生活垃圾、废旧建筑模板、废旧家具、工业固体废弃物等各类可燃废物。

（三）“禁燃区”内使用非高污染燃料的锅炉、窑炉或导热油炉等各类在用燃烧设施，可在达到相应大气污染物排放标准，并符合我县大气污染防治、锅炉污染整治工作要求的前提下继续使用。

（四）“禁燃区”内使用高污染燃料的，以及不能达到相应大气污染物排放标准的锅炉、窑炉或导热油炉等各类在用燃烧设施，应在“禁燃区”执行时间前改造使用清洁能源或予以拆除。

三、本通告所称的高污染燃料

根据《关于划分高污染燃料的规定》（环发〔2001〕37号），结合我县实际，下列燃料属于本通告所称的高污染燃料：

（一）原（散）煤、洗选煤、水煤浆、蜂窝煤、粉煤、焦炭、煤矸石、煤泥、木炭等燃料。

（二）煤焦油、重油、渣油等燃料。

（三）薪柴、树木、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣等可直接燃用的生物质高污染燃料。

（四）基准热值大于5000卡/千克，硫含量大于0.3%（可排放硫含量）的固硫型煤。

（五）基准热值大于10000卡/千克，硫含量大于0.5%，灰份含量大于0.01%的轻柴油、煤油。

（六）基准热值大于4000卡/千克，硫含量大于30毫克/立方米，灰份含量大于20毫克/立方米的人工煤气。

四、本通告所称的清洁能源

（一）电、天然气、液化石油气。

（二）液态燃料：灰份不大于0.01%，硫含量不大于0.2%，运动粘度不大于20平方毫米/秒（50℃），残炭不大于5%；而且能在锅炉上正常燃烧，并在未经任何治理情况下，其燃烧烟气污染物浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）与《广东省锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2010）规定的燃油锅炉中最严排放限值。

（三）气态燃料：能在锅炉上正常燃烧，并在未经任何治理情况下，其燃烧烟气污染物浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）与《广东省锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2010）规定的燃气锅炉中最严排放限值。

五、本通告不适用于车用燃料。

六、本通告所涉及的大气污染物排放标准如有新标准出台，或有重新修订，则按新出台或新修订的标准执行。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKifwMijtLB0VNB3vKi=tLSbzJSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46MCgCMybwQibsLDTvMxzzNSP1KSkEMDXsMyPxLy=zQCDyLjHveSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS6JuKhtyZhgriHvLSdgryH4trWJuMCKy8iHx7Ow0e53qqmXz8p6qqZntM+N17h9xKyAy626xKyG9KWDyZh34h4ja1L7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6JuMCKy8iHx7Ow0e53qivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6JuMCKy8iHx7Ow0e53qqCrtZuJzivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9xqyPx7+XxLuC7cW9tJ5v6KlqxsH7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOi=vMyHwLi=wLy=1LCLzMCTyNCvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD2KSDwKSH4HB=wMCn0Lyn0LyvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4KiX1KiD2NR3xLivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9QiPsNDTsLyfsPSLsQCPsMzH7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLiDvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS30MyAjMSD0NSTvYijvLVQkM1LwX1PyYCUkYSP1M1TvYCvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiLxOB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSbzOB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9PTnzbmEPLTUDVTgSdiATL1D3UlYrUx74c18vdTcIJzIsMz01S1IyTUItZSIqZlQLRyYXSlUncFc3cS0CXyUZQkT3YVHwUGIhM0EKMDIALzcAPSMFQjYFQjYNLzYFbzIFQl8LQjY5QjYFPSMFdjYFQmoNLzY5bzIFdl8LQmo5QjY5PSMZazYFVl8NL0oubzIZa18LVl85QkouPSL0bzYFMWMNLyUybzH0b18LMWM5QiUyPSMiSjYFXz4NL1MNbzIiSl8LXz45QlMNPSMiPTYFXzENL1MAbzIiPV8LXzE5QlMAPWoNQjYiSjYNdj4FbzcNQl8qSjY5Xz4FPWoNdjYiSmoNdj45bzcNdl8qSmo5Xz45PWoXazYiVF8NdkgubzcXa18qVF85X0guPWn1bzYiMmMNdiYybzb1b18qMmM5XyYyPWoKSjYiRz4NdjsNbzcKSl8qRz45XzsNPWoKPTYiRzENdjsAbzcKPV8qRzE5XzsAPUkQQjY0TTYNVUEFb18QQl8tTTY5cUEFPUkQdjY0TWoNVUE5b18Qdl8tTWo5cUE5PUkyazY0b18NVWMub18ya18tb185cWMuPUkhbzY0XmMNVVIyb18hb18tXmM5cVIyPUkOSjY0Sz4NVT8Nb18OSl8tSz45cT8NPUkOPTY0SzENVT8Ab18OPV8tSzE5cT8APSE4QjYzdTYNLWkFbx84Ql8ydTY5cGkFPSE4djYzdWoNLWk5bx84dl8ydWo5cGk5PSEvazYzbF8NLWAubx8va18ybF85cGAuPSEubzYza2MNLV8ybx8ub18ya2M5cF8yPSE2SjYzcz4NLWcNbx82Sl8ycz45cGcNPSE2PTYzczENLWcAbx82PV8yczE5cGcAPWHyQjYNLzYNbiMFb1XyQl81LzY5SiMFPWHydjYNL2oNbiM5b1Xydl81L2o5SiM5PWITazYNUF8NbkQub1YTa181UF85SkQuPWHvbzYNLGMNbiAyb1Xvb181LGM5SiAyPWI5SjYNdj4NbmoNb1Y5Sl81dj45SmoNPWI5PTYNdjENbmoAb1Y5PV81djE5SmoAPTExQjYKbjYNPWIFb1ExQl8sbjY5R2IFPTExdjYKbmoNPWI5b1Exdl8sbmo5R2I5PTDzazYKMF8NPSQub1Dza18sMF85RyQuPTEJbzYKRmMNPToyb1EJb18sRmM5RzoyPTEASjYKPT4NPTENb1EASl8sPT45RzENPTEAPTYKPTENPTEAb1EAPV8sPTE5RzEAPSMFQjYKPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTDzQWUJPWEAPSAsPUMAPTEAPSQBPUkiPTEAcjYAPWEDQWEMR0I5LWHzRmooNWoMR0IGUDUwMCAHTWEMMmgRLUMxckkoZDU1MlE5KyMDbUQHQjUsaWcKaEQEbWARNWoyVF4rZVwPYkj8QWEySl4qcDUYUyD8Y2oySkk3QzgPcFMHQSgoVF8DKxsVVSL8cmEyYVkIUGEJYWgoQWcEVF83K2bwSkbqL18hUi0rXzUlX2oTcjkoU0kkZV8PS2PucVEhaCIPYFExZmAzQjohaDgPbzI2LDYodV8MYiI2UF82c1cHNTkhcCIzLSQrPlTqQVQ1aS05PyQMMVL8TTwqY17wKygGNFMxcloKYTckSDQDU0PzVWYya18gNUP3PVM5QScmUl0qLi=3aFQFMzQkOV4TRyfxbR8ycWIxYTkjP2AwYlUlaj8nSjkzLjIKMD8ya1sOM0L0LVwDakgoTT8qX0QWUmUtcSTzLlgCYl0rSEEnM0b8QmQBUFbqdVsKTzgNMz4ZdDHzU2f8U1E0aDUAPzIMKzUiLh8QcFMISFMKbkcOcDYtcSU0OWYEcGQhYzb1cjkJdVDxRCUJZCX0RGYOTmEPcCU1PmH4MCL1VWUPYWHzaEARcyksXSARJ1EBMlMHXigHQVPyK1cwTjc1LlkrJ2AoNTj2cTomNR8rc2E2SxstKygAYmADM1kYMEMpQ0c2Y0cPaTUGK2klYlEHcSAnXzQCXmQtQVMGPzP2XWYYMigXNGUHaTQhb1wkLkQoYkYVRUgYQCQ2RlkDTTn4cEIpOVE2M2MsUjXuMi0YQFwJVVUnVUIVS0c1SVEwXUgvVV32bCc3S0=4MzTvYiPqclD1Mj0uMzg4ZDgrbV0rVmEOUmYyPR8Ib0YuSlw3dFEQaDEERSQAcjEwc0f3bycJcigSYTrwZ0cTcz8tXkH2U0juTF4wTmUPbFwHYGkBXzEgRD0GZVslSxr3bk=qRTozbWgPaz8HbWEoUkXxTUgXZGQhMV8yVGAkbzs1UD8lb0IBXz3qUkAWZDkLdGQ3TjExRW=uJz8GbFP0bGMMTyMPQUIQdjQCXj0BZlYTUFsALT8JS0ARdWEwRjbvTUIoLzj2MEYuVkgxTkARc2PyZFzxJ0H2RDj0UGUAMDUVPTMoQlkQZkIGZV71cCABMGcuRWE0S14nYyAyXT8JcFwTakAoVGIKNVEWSzb4LigAVEfwLCP3MEoOLkImPUkAPTooMEX1XSggQiMYLTESVGorT1grbTQvMFQhMFELRiMSLzULYUAIdlMHOWb1M1EVUlkPYTo1bUj4cGkrL2UnZ1IKTVzzSzwPRFU5LSMkZzs5VF8PNEf3XlTyNSgBdjs5ZUjwOSIsSEH3S1QJYigTcWQDcz42cGQvK2chXlYVNVcsT0M4NDUIYDwFcjIBRTkyMSE3TVcqJ1IhZCY4TVPuNEgzTDgrZ1gubWE3cGkJS2fzNS=wSFDwY0crLCUGQx7qcVb4NFYERWTxUD7vdjPvYVYCcmYga2UJYlH8NFksRWQDYTgnaTk0dWP3biQpTlcxNSjuPWETXj8XRh8CaEcrYyMyYzQERGD8YUQYMTwHThsmbFXvUCgHQkYqQ1DvPkQWZWk2P1EmNGUBYykWY18tMWAqaELwM2EWcyf8XUYhaiQlbl0uVmMOXSYAbC0KS2cmNSkxPkMjSGQjMSz0bTsrZFEBOTMzVGIkTRsKR0AuQUYWclH0ZxsCJ0j4LWASU2kOR0fwRmoxZmQGcSbzUzfvVm=xMCMhTmERPUPvLV8vUiHxdTMTOWLvQlQPS2IkLFgPMjUwMCQlMmM1Zmn2UDgEdVoyMiIXPV8uPWMrREMHcj0tTkAYVVgJQTMvYWUibTYKQT4jc1sAdkYsRT0rXlE2TD0iKzIwL0kYdigmP0buXyIVTDkwUyEsNFQMYkA4XVDySUArLSfwZVEAXUQAMGEocFEwPUYST0gKTEgKTzcHR2n0OVE0MkkOal8wSyYRVkkDTlcGQ2H1VkM2YyMsQFoSYToqcmD8c2o0JzwFMGQTZkcqaUgWaiEhc1X3cTUFUkIoVVEhM2cmLjknSGkEYFXzS1MiMUkyPlfqcDQhaT4HazfxdDQkS0o0TCXvbSgqUl0va0kQMVEHRCkVVUEXaj4hRDgnYFEKSV8VLVIgcFj4VDgJZmk1PTMRRVgrT0AgNWQhSyLqPTQ0LWD4ZzgYdGjzZ0czJ2DyPSQFZ0gNVT85S0gtQlsnRzzvMTQrL2ESLFIxPiYQSUcxSUkPLmgMVF80aUYHT0fudFoNPlkkbzcqdGcqPTMWQGUNNTUOTzMIaj0gM2AgSFMjQ0oSbzDwX1MYSTYBK1YYSSg2aScOY2EgaWEsSVQzLDgwLUkYdF81L10wSxsPczQqPmPyYmDvcFDvZzX1LlD3J2QtZSgjbUYRRzoPUlIxVVMTUlINLGIDbzkBcyAHbjgCZDwBPUguOUQ5SWAOQz8RVTIZP14gcUEOZ0gBSWgXXVsANDkESDUrZkcXJ18XaFMoRUcAMS=3Uxs1TVH3aiYMST3uRyQCZTkxax8ROS0nXiPwMDPwdmcYQz0uYj05Z0cNQFkgZyQtTUQMMmIEQVr0Mlg2TUoWVVoJZ0koaFUnckg4VkIqVDgsR2c1U2I2YEIRdmgKMzszbmMNbV4JcmM5QEQAZj0SSDP1SFsWZj8XalIHZEf3QFH3SVIsVEkSaSk5Sl8sbmM4Z1LvUzg5PVgWTkQ3Uj31LV4qT1v1ZWATbmgYZSPuSEMDTVzvXmn4XUAAYSglQhsMX2YMdV4uQ2QvVCAJJygtbDsVcDsJLFsibFcxbz4sRFQpYj0gaUIhdjn8ZTwTTTwDQUYDTDYhNCMrdl4MajUsVGU1JzMyY1EkK0kyLl0vbTssLDcOK2EzRkYqa1EETz4gdFEAdhr0VUgMMBsMaTH4RTgCUyAwNUDqJ2UxQzkDUkAFQUkLRCc1ZTQ5K1Yvclw3dkorK0QPRkX0T0QHUmA1dUcoZikzbTgwTiMpa0QSbkQuMDsrYmAIbDUQS2j1OTj4YyAwayAFU2YvLiP1dUIqXz70Q2o5ZTrzcmjqJ1EJJygnNGgPZUHvOSQyckgnPV4vcl7vM1IwY0gwMl43dEYyL2AzPSc5RFgFTyEsYykDOR8gQ1IgcjY0bEYqTi0qQh8gRVI4dULual71OVUWREb2TGQzQGoXZ2QuQCIWTyQQLVjxOTcQTjkgQ14tSycoOVQJa0MFSikjTkoKZTr3TzojbyYuSEQJVT4EY2c4TzcLQST2UDDvNGcHZCMkaTUtNGAzM2URVlsENRsubzUSVj8qTkoyczoKTVoHbyXwKz8yaj0WZj8jYz8DUCEkayDyMGbxQFjwSlT4TWUxOT4vZVM5NWYkSUMWZzcvQ0ooMmUpXjwqQGosVC=3YUk4c2QnVVcTRzzxMGkDL2MCLWoMaT4XZVcwLmEOZEkTdUISPmEkYzPuXUAvOVUgdVYgaiEKK2cCQh8YdUg0LEMWYzctXx7xM2czPWMoUB8tbkAEa1QMTEYDKx7vb0H2Lkc2NUE0ZmP1Xh8HXjQKVUc0J0ICbyMEOWkpaCcKSlwNMCkpcGoEbib3SScoYyIXTyIXalI3UGn8X1f2YV0LRkEsblEkSDIXX2gpSyM5ORsKYlsgaVI2Q1UkP10iLB8pRlowQ1IKcVwTRTw5MiYlRDwiVTMPJzkXciUAcUfxbFsILBrzUmQiXyQxT2UVZknvYDj0RUAnL0crLyghLFwVUmAwZCX2LVsxLDU1Y2gyRCkuL0gTOTskK14oZz33Ml01LWcudTEWRUkJdV0GbmcBREHvYjv8dSAFPUYCLyYBQD4MVD05MTEvRyc2ZUonLEkncjLuOTsjckMSSkcEdjUSSUEASk=uMFb3RVEjOS0STmk0UzQ1OWYsSFw3U0MXRCYjVFsQMDj0NGIHQ0oScTUyMzQFX0cEa0QITjD8SCQvQ1YQTGn4XzMsTjgOSlMYQDX0Qy0uQ1oQT2gmbiYOaVwYMzMqTWgIMDMEZln3Rj4JRm=0alvuQDklSED0dSUTZlbycVQZRCkScCcHZCUmYWDzND0mK2LyJ1MWcDIQVDgOSWglLxs5SyDxYyAjNDYFTlwpamHqSkYZNDMuQT8CaUQqQCEXLFYhbjYWQ17yPjwScjopVWopMi0wR2UQRlkzLBsycB8Qa0b1QiMiZzYSTUgCcjwnT1c4ZmX0QzgHVTEJY2EkLTPvYxsyPWcJZF0QdDUnSjcAZ2IqayUVNSUpcD30QCjvPWozNTfvLWAsNFT1dV0maVERYzP3S0cAbmb4TFgGMzQMZj8lZ1gETGj2aGYncVUQZlwrYTv3blUQZD3zSiAkTjf2Y2ACVToKSFwOMSgDNDoIQ1UkdFI3RF40XlIlaCf2cSArdGE3NEIyTCbwcV4EPTgwM0f8Rj40bjkPXmUkZF43Z0cMYl8hTGQWZCPqNFIQJycOcjMrdEAQVR8vSFoWLGo5UkILYSguY181MTYYbUADXlghSV03T2P1dEMIbVcwLSggTEb0LUovZiYJNF3uXzcicD4pMj8qTycDbj8ASlcXVVX0Rlv4J2UOVEExcSEwb1g3PTo0cjgBQkoYVj8FaFQsSmogTCIAbzUERjoML2cNQUIITFsjNGPyQlENcDMuSjEZU0kwLy=2SyU5UyD1RlYzdDkXbWEsZ0Y2aF3wcUc5LUgJLCEQLCgwdV7xTF4DUx7uLULyZic1dljqTyD3bSbybygXQUosVD3uVSH4UmDzRlg5PlsALSQEY10vXl8sZhsVbGH0ZyAVU142czv4aVc2VUXzPjLwLCUlQ1n2SjbxUzXwMFgHUmoSY2cOYlwMQR8saGkPLDcjYlMDQl8AUxstTzc0czfvMEE5RDUWTEcgL0HvMSQTaFgYLGonUj8gQzMIbTbwSTcgSDkWZ0osa2MZREcMZl8sZjM3aVsxMzo2K145blH0U0Y1PV0WPVohK1QIVTEnUCATVkQPalv3VV0jUF8Fb2cGYTMBQCc1bVD2Uj8IQyIERWMBUCEYZ2=uL1kKNF0NXm=3ZzwTMCQBXygAQFvuNT7vY2EHYDQ2LTERNWYARiMDaUYPdTUnPjo4ZBsASDQGdEkNbUcxQTcHNDQvSmYudlctcmYNSUj4bV0lSxsSc0cYJ2g1SFQlayMhSycKdiYHMzQlNGI4ayj3Yyc1KyQkXmMHclIMdj4VcSkOclc2YyMGXlw2RiQ1bWQrUkAgazD2ckAJaTshVVz1PzPwUFj4bUYMMlD1aScPRT31XTokKzIrSGUTVWjzPV8tUjIpSUASVWEtb18AVWMuZT0wbzsONFMhSzj1b1IYa0Y3dWDqRlYMRSghSCz4c1IHS0AyTh84Uz8wVTk3NUX2PmcvRDg3LCYCSjPqMkAhX1InUGM5cjUFaGYrQz4zPjQSXlIKZ14TM1j2T0InMiMJVUcIMlfuMzzzcjHvYmQwQkowQGoicWkGMGYVRUAPSzs1TT0DJ0fwXWUgVUInRlEASWUOUDYFXT0FcWUOLSP1alPqXWYpQ2oVRRskSlnwaSggJ2b4MzoAK0cZc1gBRhsJaFwscjc1c14nZj74RUopXjYTSUjxUCcQdUoiUzMLRV72MlEVL1QtbR83YEAHQmD3UEoGNTkvNCQlMFM3NF4pYkI1SyQMZWD3RSIiamoEbVv0TFz1ZmEhTlEZX2QgTz78PWbqbUYuTDUDXTktYmIiaDk3Qz44J2D3JzzuQGn3R0gSVko2U0kub2ILZB7uTF8wbDL2QFUwVlYuPTcWXWcnNDcrSV8kPVgQNUEIcS=wcUAOdRr2Ql0HRiEQViD2RUX4ZzgMbFwAMWIiOTcubSMkUiAyVWIxNEYlcFUhS0L1NGQibygNZ0X3MCgYRmAPVTP2bVoDYSX0VCkDVFD8QCQKaDgXZikQbzj3NCAJM1E2ZycLYGokVVEjaCzqPWXxQkcVXVg2SWEgMGMGdjYiS1E4VkH3YWcMXkYZSUItVD8QVCg2QyQKdlw3Ql0WMVkPX1cWRVEtJ1IBdTkGViz3aCkGRmA5MGARM2nvXUg2JzglXjIoM2gBS1IGbDcWY2XwXVX3TkgVYEjzY2MYYTEvMD01Xk=qYG=2bUMRUEcEVmEzNSUyTh8MU0AEcGEWPzvwRTESQGkEcCgDczIrPijzQC0uc10WcjY5cEYpRT80dDfyQlI5RT8DXVYDbkIrSVooalciS1U1SEAOQjMwU1nvajQ0VEImVjQhLGQjaiQwPVj3S2QRSVsuZVr3LWD2U1UgciAxcyIRM0=wPyERUl0jUmMYcmEiVjT3T0MyXUY0NEH2VEAtZFEVXiMZdV4mQlU5cmQTaiQTXWElRzM5U1Qpa0XwSlQMZDoybykYVVExR1sVRVoRYSIFTig5cEIBMGEDckM3TC=wY2EWUDIJLS=yXmg5SEogPTrvT2LyQSgVLCQtJyYNOVYAbTglMkQ4LyAkby=1ayIDdVz2Tl00U1wwR2UMQUA3Z2EhT0IzMlj3LkoWPkXuTyckLSIHbV34LSjvUiIgU2AwM2g0ZUMPZCE4MjQhQTozTD0OUigoTigAbmj2YifuNCkqQ0YDXT4STGkWRFYEMy0yT1QWUFgNQFYhXyYrTyj8bWQsTzoxTyfqcWYEYkADSloHST3wVCgOc1ELSln4Mz4PQz32b2UlLR84TVctSigHXV0yP18JaWEQRmQ2Z1smcmnyMGIpaSkHZyEBSlj8Lyj3Tj3xdloAVVsmXyIVVWkEZ0EyaFnqQC0BMCISTEYgbVQWMTMPVCb8LGXxRjElPR8EP2ovRTMLXjT8PjgwaCMYPkI1LmEwP1XwdF44RFgiLmkOMR8qdjQCUjEYSkApRiIoZ0XxQ1wgRDI5J1jxT10OYFLxQmg4TiUIQS0uZx8IR1ooTFP8ZWkIayICXUoOLUcKP2EWbVI3YkINM2IGdTo2Tl80M0goLS0Hcjr8cSklUEQROT4AOSTqXSYVamECYFTzVDcEOUfzVjr8cWkKXzEqah8EY2MkTicIMkPxRzMkbVL2Sl0jOTsuPmnwLWgVYzsqQ2EGPzovZ2D2ayUwZ0MAdjcYSVwGQGMERmMVXyc2ZTw5QDUgLkoVQDc5R0E5QFTydkPqK1M5ZGcVK0MAUlD8Pzn3MDEML1v0Q2orYjo3TWk5NGENMGomNSP4X1I5NDs3Z2oscz0JUCkJbRs3LlgiXScnYmkwdlYlMCQpamkhazIJYSIWQyMtczcPNGY5XVgCME=qQmnuZiYCSycSQEbqbGoDLj0wZDIEREABSmEhSD45TEYyQUIyTTPuUmMiU1LxRBsGS2cWOSI5dS0IQzj8Th8xbFkGcykvZUIudCgEQVMoSDQvXUc5SkMrczzyMkIOQTs1YSD4QFsrTCgyTT4YPlUWNDIuZ2AkXyIDTV0KNTgQaB8ZNWc1ZWYyTF42MmIsZyYpU1kPViE2STIkdFv4ayANRGcxU0InTBrwZWcNTzk1QTfxMzIHSEEKcxsJYGj1UGMhR1MKazwKSWoXcTI5Sj8NbTEgbTETR0UUOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39LC=2LiDxLCDyLCXvLyPzMSL3OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

始兴县人民政府

2017年11月29日

附件

“禁燃区”范围红线图